Profesor: Valentín Martínez López                                                      Bryan Eduardo Zarate Miramontes                                                  Código: 217444026

17/05/2024

SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCTORES DE LENGUAJE I (I7026)

Sección: D01

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
DIVISION DE ELECTRONICA Y COMPUTACION
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES

Practica 6 | Análisis Léxico

Objetivo: El alumno deberá realizar un programa que obtenga una cadena desde el teclado que representará una ecuación aritmética cuyos datos serán de 16 bits con signo (deben considerarse mínimo 4 datos). El programa debe resolver la ecuación e indicar su resultado también en 16 bits con signo.

Antecedentes:

A continuación, vamos a crear un programa el cual va a capturar una cadena de caracteres numéricos que representa una ecuación aritmética básica, la cual va a soportar las cuatro operaciones básicas: Suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/), el programa debe respetar la jerarquía de operaciones.

Además, se debe imprimir en pantalla el nombre del alumno, las instrucciones para poder ingresar la cadena de la ecuación y al final realizará el cálculo de la ecuación introducida para posteriormente imprimir el resultado en pantalla.

Desarrollo

Para la realización de esta práctica, se implementó este código, el cual imprime en pantalla varios mensajes, entre ellos el nombre del alumno (el cual se requiere para la práctica) y las instrucciones del funcionamiento del programa, las cuales le van a indicar al usuario como utilizar dicho programa y que limitantes tiene. Antes de correr el programa se debe de guardar para generar el archivo.asm para posteriormente compilar el programa y así generar tres archivos: el archivo.com, el archivo.list y el archivo.symbol.

Posterior a la impresión de los mensajes en pantalla continuamos con la ejecución del programa principal el cual consiste en ingresar una cadena de caracteres numéricos que representa una ecuación aritmética básica no mayor a 30 caracteres, en la cual se van a poder realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

Para ello se van a ir leyendo los caracteres que se ingresen por medio del teclado gracias a un bucle que captura cada carácter ingresado por el usuario, detectando la tecla ENTER para finalizar la entrada y BACKSPACE para borrar en caso de errores. Después estos se almacenarán en un arreglo que contendrá toda la cadena ingresada.

Una vez finalizada la cadena con ENTER, esta se almacena en el arreglo CADENA.

El siguiente paso a realizar es el procesamiento de la cadena, el cual es un proceso que se encarga de transformar los caracteres numéricos de la cadena en valores numéricos hexadecimales y los almacena en la variable DATOS.

El siguiente paso que realiza el programa es separar los operadores de la cadena ascii e identificar por medio de la jerarquía de operaciones el orden en el cual se van a realizar las operaciones.

Como paso final, el programa realizara las operaciones respetando la jerarquía de operaciones empezando por multiplicaciones y divisiones y al final va a realizar sumas y restas.

Por último, convierte el resultado final de hexadecimal nuevamente a decimal y se va a almacenar en la variable CADENAFINAL la cual se va a imprimir en pantalla.

Código fuente:

name "p6d01"

org  100h

jmp msg

;   Este programa obtiene una cadena desde el teclado la cual

;   representa una ecuacion aritmetica utilizando las 4 operaciones

;   aritmeticas basicas que son suma (+) resta (-) multiplicacion (-)

;   y division (/) respectivamente. El programa resuelve esta

;   ecuacion e imprime el resultado en pantalla

;mensajes en pantalla

msg1: db "Bryan Eduardo Zarate Miramontes"

msg2: db "Programa para realizar una ecuacion introducida por teclado."

msg3: db "Este programa solo admite como maximo 30 caracteres, valores"

msg4: db "enteros y de cuatro digitos como maximo y trabaja unicamente "

msg5: db "con los operadores aritmeticos basicos (+ , - , * , /)"

msg6: db "Introduzca la ecuacion: "

msg7: db "El resultado de la ecuacion es: "

cadenaFinal db "00000", 0

msgerr: db "Ecuacion erronea"

msgend:

msg1_size = msg2 - msg1

msg2_size = msg3 - msg2

msg3_size = msg4 - msg3

msg4_size = msg5 - msg4

msg5_size = msg6 - msg5

msg6_size = msg7 - msg6

msg7_size = cadenaFinal - msg7

cadf_size = msgerr - cadenaFinal

msgerr_size = msgend - msgerr

;variables

cadena      db 20 dup (0)

datos       dw 11 dup (0)

operadores  db 11 dup (0)

aux         db (0)

oper        dw (0)

corrida     dw 0x0

decimal     dw 11 dup (0)

componente    db ? , ? , ? , ?

num         dw ?

den         db ?

res         dw ?

cos         dw ?

aux2        dw ?

resultado   db ? , ? , ? , ? , ?

;_______________________________________

start:

mov ah, 0xe

mov al, 0xa

int 10H

int 10H

mov al, 0xd

int 10H

mov al, 0x9

int 10H

lea di, cadena

mov cx, 20

;_______________________________________

capturar:

cmp cx, 0x1

jl finCad

mov ah,0

int 16h

cmp al, 0Dh

je finCad

cmp al, 08H

je borrar

mov ah,0Eh

int 10H

mov [di], al

inc di

dec cx

jmp capturar

borrar:

cmp cx, 20

jz capturar

dec di

inc cx

mov ah, 0Eh

int 10H

mov al, 0x20

mov ah, 0x0e

int 10h

mov al, 08H

mov ah, 0Eh

int 10H

jmp capturar

finCad:

lea di, datos

lea si, cadena

mov cx, 20

siguiente:

xor ax, ax

mov al, [si]

call ascToNum

inc si

cmp al, 0x0

jl finOper

mov [aux], al

xor ax, ax

xor bx, bx

mov ax, [oper]

mov bl, 0x10

mul bx

add al, [aux]

mov [oper], ax

loop siguiente

finOper:

inc corrida

mov [aux], al

xor ax, ax

mov ax, [oper]

mov [di], ax

inc di

inc di

cmp [aux], -48

jz finOperandos

mov [oper], 0x0

mov [aux], 0x0

cmp cx, 0x0

jz finOperandos

loop siguiente

finOperandos:

lea di, operadores

lea si, cadena

mov cx, 20

operators:

xor ax, ax

mov al, [si]

inc si

cmp al, '*'

je pilaOperadores

cmp al, '/'

je pilaOperadores

cmp al, '+'

je pilaOperadores

cmp al, '-'

je pilaOperadores

loop operators

pilaOperadores:

mov [di], al

inc di

cmp cx, 0x0

jz cad

loop operators

cad:

lea di, decimal

lea si, datos

mov cx, [corrida]

mov [den], 0x10

decToHex:

mov ax, [si]

mov [num], ax

inc si

inc si

pusha

lea di, componente+3

retry:

call division

xor ax, ax

xor bx, bx

xor dx, dx

mov ax, [res]

mov [di], al

dec di

xor ax, ax

mov ax, [cos]

mov [num], ax

mov bl, [den]

cmp ax, bx

jl finHex

jmp retry

finHex:

mov [di], al

lea si, componente

xor ax, ax

xor bx, bx

mov al, [si]

mov bx, 1000

mul bx

mov [aux2], ax

inc si

xor ax, ax

xor bx, bx

mov al, [si]

mov bl, 100

mul bx

xor bx, bx

mov bx, [aux2]

adc bx, ax

mov [aux2], bx

inc si

xor ax, ax

xor bx, bx

mov al, [si]

mov bl, 10

mul bx

xor bx, bx

mov bx, [aux2]

adc bx, ax

mov [aux2], bx

inc si

xor ax, ax

xor bx, bx

mov ax, [aux2]

mov bl, [si]

adc ax, bx

mov [aux2], ax

call limpiarArreglo

popa

mov ax, [aux2]

mov [di], ax

inc di

inc di

loop decToHex

lea si, decimal

lea di, operadores

mov cx, [corrida]

;_______________________________________

dm:

mov al, [di]

cmp al, '*'

je multiplica

cmp al, '/'

je divide

cmp cx, 0x0

jz findm

inc di

inc si

inc si

loop dm

cmp cx, 0x0

jz findm

multiplica:

xor ax, ax

xor bx, bx

mov ax, [si]

inc si

inc si

mov bx, [si]

mul bx

dec si

dec si

mov [si],ax

inc si

inc si

call refrescar

dec si

dec si

call refOpers

loop dm

divide:

xor ax, ax

xor dx, dx

xor bx, bx

mov ax, [si]

inc si

inc si

mov bx, [si]

div bx

dec si

dec si

mov [si], ax

inc si

inc si

call refrescar

dec si

dec si

call refOpers

loop dm

findm:

lea si, decimal

lea di, operadores

mov cx, [corrida]

sumRes:

mov al, [di]

cmp al, '+'

je suma

cmp al, '-'

je resta

cmp cx, 0x0

jz conversor:

inc di

inc si

inc si

loop sumRes

cmp cx, 0x0

jz conversor:

suma:

xor ax, ax

xor bx, bx

mov ax, [si]

inc si

inc si

mov bx, [si]

add ax, bx

dec si

dec si

mov [si], ax

inc si

inc si

call refrescar

dec si

dec si

call refOpers

loop sumRes

resta:

xor ax, ax

xor dx, dx

xor bx, bx

mov ax, [si]

inc si

inc si

mov bx, [si]

sub ax, bx

dec si

dec si

mov [si],ax

inc si

inc si

call refrescar

dec si

dec si

call refOpers

loop sumRes

refOpers:

pusha

mov cx, 11

retryOp:

mov ax, [di+1]

mov [di], ax

cmp ax, 0x0

jz finRetry

inc di

loop retryOp

finRetry:

popa

ret

refrescar:

pusha

mov cx, 11

repet:

mov ax, [si+2]

mov [si], ax

cmp ax, 0x0

jz finRep

inc si

inc si

loop repet

finRep:

popa

ret

conversor:

xor ax, ax

xor bx, bx

lea si, decimal

lea di, resultado+4

mov [den], 0x0a

mov ax, [si]

mov [num], ax

convertirDecimal:

call division

xor ax, ax

mov al, b.[res]

mov [di], al

dec di

xor bx, bx

mov ax, [cos]

mov [num], ax

xor bx, bx

mov bl, [den]

cmp ax, bx

jle finDecimal

jmp convertirDecimal

finDecimal:

mov [di], al

xor cx, cx

mov cl, 0x5

lea si, resultado

lea di, cadenaFinal

copiar:

mov al, [si]

add [di], al

inc si

inc di

loop copiar

jmp fin

division:

pusha

xor ax, ax

xor bx, bx

mov ax,[num]

mov bl, [den]

div bx

mov [cos], ax

mov [res], dx

popa

ret

limpiarArreglo:

pusha

lea si, componente

mov [si], 0x0

inc si

mov [si], 0x0

inc si

mov [si], 0x0

inc si

mov [si], 0x0

inc si

popa

ret

ascToNum:

sub al, 48

cmp al, 0x9

jnle error

ret

error:

mov al, 1

mov bh, 0

mov dl, 3

mov dh, 10

mov cx, msgerr_size

mov bp, offset msgerr

mov ah, 13h

int 10h

msg:

mov dx, 0308h

mov bx, 0

mov bl, 10011111b

mov cx, msg1_size

mov al, 01b

mov bp, msg1

mov ah, 13h

int 10h

mov dx, 0508h

mov bx, 0

mov bl, 10011111b

mov cx, msg2_size

mov al, 01b

mov bp, msg2

mov ah, 13h

int 10h

mov dx, 0708h

mov bx, 0

mov bl, 10011111b

mov cx, msg3_size

mov al, 01b

mov bp, msg3

mov ah, 13h

int 10h

mov dx, 0908h

mov bx, 0

mov bl, 10011111b

mov cx, msg4_size

mov al, 01b

mov bp, msg4

mov ah, 13h

int 10h

mov dx, 0B08h

mov bx, 0

mov bl, 10011111b

mov cx, msg5_size

mov al, 01b

mov bp, msg5

mov ah, 13h

int 10h

mov dx, 0D08h

mov bx, 0

mov bl, 10011111b

mov cx, msg6_size

mov al, 01b

mov bp, msg6

mov ah, 13h

int 10h

jmp start

fin:

mov dx, 1108h

mov bx, 0

mov bl, 10011111b

mov cx, msg7_size

mov al, 01b

mov bp, msg7

mov ah, 13h

int 10h

;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12

mov dx, 1308h

mov cx, cadf_size

mov bp, offset cadenaFinal

mov ah, 13h

int 10h

int 20h

Resultados obtenidos

Al finalizar el programa, nos mostrara este mensaje en pantalla:

Para la comprobación del resultado, realizamos la sumatoria en la calculadora y el resultado fue el esperado

Al ejecutar la interrupción 20h el programa finaliza y el registro SP almacena el valor FFF8, lo que indica que el programa finalizo de manera correcta.

Conclusiones

El programa presentado permite ingresar una ecuación aritmética simple desde el teclado y procesa las operaciones aritméticas básicas, mostrando el resultado final en pantalla. La implementación es detallada y compleja, manejando correctamente la entrada del usuario y realizando conversiones necesarias entre representaciones numéricas. Aunque funcional, la lógica podría mejorarse para mayor eficiencia y manejo de errores.